技术基线 / SINGLE SOURCE OF TRUTH

2026 电赛 D 题：陆空协同系统

| 通用通信与接口规范 v2.3 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 飞控 STM32F407、机载 ESP32、车载树莓派 4、车载 MCU、MaixCam Pro、树莓派地面站 |
| 协议地位 | 本文件是本题通信、坐标、校准、时隙和接口的唯一依据；旧《通信协议.md》仅作历史实现参考。 |
| 已确认硬件 | AS32-TTL-100-C 共信道透明 LoRa；车端 Pi→MCU 115200 UART；机载 ESP32→飞控 115200 UART；MaixCam→飞控 115200 UART。 |
| 赛题约束 | 小车全程不停车；任务启动后不人工干预；地面站显示≥6英寸；不使用实时图传；平台≤60×60 cm，含 30/50 cm 同心圆和十字。 |

阅读方式： 每个开发 Agent 先只阅读本文件中“全局约定 + 自己角色”两部分，再按附录中的提示词改对应工程。任何实现与旧代码冲突时，以本文件为准。

1. 已冻结的系统决策

| 决策 | 最终规定 |
| --- | --- |
| 主闭环 | 飞控以 MID360 世界坐标闭环跟踪；MaixCam 只提供末段平台中心偏差和投放动作完成确认，不直接接管飞行速度控制。 |
| 小车位姿 | 树莓派 4 每 100 ms 输出一次小车位姿给 MCU；MCU 才是车端 LoRa 发射者。LoRa 空中 `CAR_POSE` 固定 10 Hz。 |
| 坐标 | 无人机与小车均为右手系：机头/正前为 +X，正左为 +Y，yaw 逆时针为正，单位均为 cm。两全局系只允许平移偏置，不允许旋转。 |
| 任务启动 | 小车两个物理按键分别发起抛投/动态起降请求；飞控仅在 CH6 保险、定位、校准和链路均有效时接受。地面站不负责任务启动。 |
| 地面站 | 任务阶段只接收并显示。仅在起飞前、飞机未解锁、车辆未行驶的校准维护模式，允许向小车写入本次平移偏置；任务开始后必须禁用发送控件。 |
| 无线冲突 | 所有节点可同时接收；同一信道不能同时发射。模块地址过滤不能避免空中碰撞，必须按第 7 节时隙执行。 |
| 高度 | 平台上表面距地约 15 cm；无人机激光测距仪在落地接触面上方约 16 cm。巡航在平台正上方的量程目标为 135 cm；完全落到平台的量程终点不是 0 cm，而是约 16 cm，须实测后写入配置。 |

2. 架构、链路与地址

所有新的应用层帧使用第 4 节 V2.3 格式。为降低迁移风险，ESP32↔飞控保留原有私有 UART 的帧头和校验，但扩展为可变长帧；MaixCam↔飞控直接使用 V2.3。

| 链路 | 物理接口 | 数据方向与职责 | 频率 / 约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车载 Pi ↔ 车载 MCU | 有线 UART，115200、8N1 | Pi 计算/换算位姿；MCU 管理按键、LoRa、校准转发。 | Pi→MCU `CAR_POSE` 10 Hz；校准、状态按事件发送。 |
| 车载 MCU ↔ LoRa | UART，115200、8N1 | MCU 封装、校验并按固定无线时隙发送。 | 本地串口速率不是空中速率。 |
| LoRa 空中链路 | AS32-TTL-100-C，透明模式，共信道，空中 38.4K | 车→机：位姿/任务；机→车：ACK；机→广播：状态；地面站主要接收。 | 半双工；只允许第 7 节规定的单发送者。 |
| 机载 ESP32 ↔ STM32 | 有线 UART，115200、8N1 | ESP32 只做可靠协议代理；飞控决定接受任务、控制和安全动作。 | 扩展 LX 私有帧；飞控仍可保留旧 8 字节命令兼容。 |
| MaixCam Pro ↔ STM32 | 有线 UART，115200、8N1 | 相机输出标记观测；飞控下发模式和一次性投放动作。 | 不走 LoRa；不发送 RTSP/图像。 |
| 地面站 ↔ LoRa | USB-TTL，115200、8N1 | 显示车/机轨迹和文字状态；只在维护校准模式发送。 | 任务阶段 0 Hz 发送。 |

2.1 逻辑地址

| 地址 | 逻辑端点 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 广播 | 只能作 Dst，不能作 Src；广播永不请求 ACK。 |
| 0x20 | 机载 ESP32 / 飞机无线端 | LoRa 上的飞行器端点。 |
| 0x21 | 飞控 STM32 | 仅用于有线本地 V2.3 语义，不直接作为 LoRa Src。 |
| 0x30 | 小车无线端 | MCU 对外发送的车端身份。 |
| 0x31 | 车载树莓派 | 车内 Pi↔MCU 有线链路身份。 |
| 0x32 | 车载 MCU | 车内 Pi↔MCU 有线链路身份。 |
| 0x40 | 树莓派地面站 | 仅校准维护时发射，其余时间接收。 |
| 0x50 | MaixCam Pro | 相机有线 UART 端点。 |

3. 坐标、标定与高度基准

3.1 必须使用的平台中心参考点

`CAR_POSE.x/y` 代表平台黑色同心圆十字中心在地面的垂直投影，而不是雷达、树莓派或车体几何中心。若小车 SLAM 输出的是雷达原点，树莓派必须先根据雷达相对平台中心的固定安装偏置和当前 yaw 换算到平台中心，再发送。

设 SLAM 原点到平台中心的车体系静态偏置为 (dx_body, dy_body)，则 `x_platform = x_slam + dx_body*cos(yaw) - dy_body*sin(yaw)`，`y_platform = y_slam + dx_body*sin(yaw) + dy_body*cos(yaw)`。该安装偏置是机械常数；本节的 Δx/Δy 是每次场地校准产生的世界系平移，二者不得混淆。

3.2 小车局部坐标到飞行器世界坐标

车端 Pi 先得出平台中心的本地坐标 `(x_car, y_car)`，再采用本次校准偏置：`x_field = x_car + Δx`，`y_field = y_car + Δy`。由于已确认两坐标轴无旋转差，`yaw_field = yaw_car`。所有整型线上数值按 cm 和 0.1° 表示。

禁止事项： 不得在飞控中直接把相机机体系偏差加到世界坐标；必须按飞行器当前 yaw 转到世界系。不得把小车雷达原点误当作 60×60 cm 平台中心。

3.3 起飞前校准流程

| 步骤 | 操作者 / 系统动作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小车、无人机、地面站上电；电机保持未解锁。等待 MID360、车载定位和 LoRa 链路稳定。 | 地面站同时收到新鲜 `FLIGHT_TELEMETRY` 与未校准 `CAR_POSE`。 |
| 2 | 将无人机的飞控定位参考点的垂直投影，人工对准小车 A 点处的平台十字中心；此时只做测量，不允许启动任务。 | 两套定位坐标均稳定；场地轴方向已按约定摆正。 |
| 3 | 地面站读取 `x_air/y_air` 与 `x_car/y_car`，计算 Δx=x_air−x_car、Δy=y_air−y_car；界面显示数值并由人工确认。 | 偏置在合理范围内；重复读数的波动低于现场设定阈值。 |
| 4 | 地面站在第 7 节维护窗口向小车发 `CALIBRATION_SET`；小车 MCU 转发 Pi。Pi 将偏置写入本次运行内存并回 ACK。 | 车端随后广播的 `CAR_POSE` 具有 `CALIBRATED=1`、`calibration_id≠0` 且坐标系为 FIELD。 |
| 5 | 操作者移回无人机 H 点、小车回 A 点；地面站锁定为只接收模式。 | 任何任务开始前，飞控已收到连续 3 帧校准有效位姿。 |

校准仅对本次上电有效，车载 Pi 重启后必须失效。不要默认跨场地持久化旧偏置；如需保存，只能保存为人工确认的候选值，不能自动作为有效校准。任务中 `calibration_id` 改变、`CALIBRATED` 清零或坐标系变为非 FIELD，飞控必须中止任务并执行第 8 节安全策略。

3.4 高度约定

| 量 | 当前值 | 飞控使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 平台上表面高度 | 约 15 cm（相对地面） | 平台进入激光测距波束后，会使相同真高度的对地读数约减小 15 cm。 |
| 巡航真高度 | 150±10 cm（相对地面） | 平台正上方保持同一真高度时，将高度目标从 150 cm 平滑改为约 135 cm。 |
| 激光到起落接触面 | 约 16 cm，需实测复核 | 动态着陆最后一段的量程目标应为该值加 1–3 cm 安全裕量，绝不能写 0 cm。 |

4. V2.3 通用帧与编码规则

V2.3 复用现有 V2 的 `AA 55` 帧、CRC16/CCITT-FALSE 和大端序，以便机载 ESP32 与地面站最大程度复用已存在的 `protocol_v2`。旧 `AA BB ... FF` 二维码协议不得用于本题的新消息。

| 偏移 | 字段 | 长度 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | Head | 2 | 固定 `AA 55`。 |
| 2 | Version | 1 | 固定 `02`。 |
| 3 | Type | 1 | 消息类型，见第 5 节。 |
| 4 / 5 | Src / Dst | 各 1 | 使用第 2.1 节逻辑地址。 |
| 6 | Seq | 1 | 同一 Src 每产生一新帧递增并回绕；重发必须保持相同 Seq。 |
| 7 | Flags | 1 | bit0 ACK_REQUIRED；bit1 RETRANSMISSION；bit2 URGENT；其余为 0。 |
| 8 | Length | 1 | Payload 长度 0–64。 |
| 9… | Payload | N | 字段顺序严格按本文件；多字节均大端。 |
| 末尾 | CRC16 | 2 | CRC 覆盖 Version 到 Payload 最后字节，先发高字节。 |

CRC 参数：多项式 0x1021、初始值 0xFFFF、输入/输出不反转、最终异或 0x0000；标准校验 `ASCII "123456789" = 0x29B1`。接收器必须按字节流重同步，长度>64、版本错误、CRC错误、目的地址不匹配或帧内 100 ms 超时都必须丢弃，且不得更新控制状态。

4.1 ACK 与幂等

| 字段 | 字节 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| RequestType | 0 | 被确认请求的 Type。 |
| RequestSeq | 1 | 被确认请求的 Seq。 |
| Result | 2 | 00 接受；01 重复已接受；02 忙；03 当前状态不允许；04 不支持；05 参数非法；06 内部错误。 |
| Detail | 3 | 00 无；01 CH6 未允许；02 定位/车位姿不新鲜；03 校准无效；04 任务已运行；05 飞控 UART 超时；06 任务类型非法。 |

定向控制请求必须带 ACK_REQUIRED。接收端按 `Src+Type+Seq` 在 5 s 窗口去重；重复帧不重复触发业务，只回复第一次结果。广播不得 ACK。

5. 消息字典

| Type | 名称 | 方向 | 发送条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x02 | FLIGHT_TELEMETRY | 机载 ESP32 → 0x10 | 任务中 2 Hz；只在飞控有线状态新鲜时。 |
| 0x03 | HEARTBEAT | 任意 → 0x10 | 仅维护/调试；正式任务不主动发送，避免占时隙。 |
| 0x11 | ACK | 请求接收端 → 请求 Src | 第 7 节的回应窗口。 |
| 0x80 | CAR_POSE | 小车 0x30 → 0x10 | 10 Hz 无 ACK 广播；车/机/地面站均可接收。 |
| 0x81 | CAR_TASK_REQUEST | 小车 0x30 → 飞机 0x20 | 按键触发；同 Seq 最多发 3 次，必须 ACK。 |
| 0x82 | MISSION_STATUS | 飞行器 0x20 → 0x10 | 状态改变后排队，在下一回应窗口发送；地面站显示。 |
| 0x83 | CALIBRATION_SET | 地面站 0x40 → 小车 0x30 | 仅维护校准模式，必须 ACK。 |
| 0x84 | MISSION_ABORT | 小车 0x30 → 飞机 0x20 | 预留给车端急停/安全按键，URGENT+ACK_REQUIRED。 |
| 0x85 | MAINTENANCE_RESET | 小车 0x30 → 广播 0x10 | 仅物理维护复位按钮长按成功后；无 ACK，连续 3 个车端时隙重发。 |
| 0x90–0x93 | CAMERA_* | 飞控 0x21 ↔ 相机 0x50 | 只在专用相机有线 UART 使用，不上 LoRa。 |

5.1 `CAR_POSE` (0x80)，Payload=22 bytes

| 偏移 | 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | CoordinateFrame | u8 | 必须为 0x01 FIELD_GLOBAL；非 0x01 的位姿不得用于飞行跟踪。 |
| 1 | PoseFlags | u8 | bit0 POSITION_VALID；bit1 CALIBRATED；bit2 VELOCITY_VALID；bit3 YAW_VALID；bit4 CAR_RUNNING。 |
| 2–3 | CalibrationId | u16 | 本次有效校准的非零编号；任务中不得变化。 |
| 4–7 / 8–11 | X / Y | i32 | 平台中心 FIELD_GLOBAL 坐标，cm。 |
| 12–13 | Yaw | i16 | 平台/车头 yaw，0.1°，范围建议 −1800…1800；逆时针为正。 |
| 14–15 / 16–17 | Vx / Vy | i16 | FIELD_GLOBAL 速度，cm/s；无效时置 0x7FFF，且清 bit2。 |
| 18–21 | SourceTimeMs | u32 | 车端 Pi 上电后的单调毫秒；只用于新鲜度与排序，不能与其他设备系统时间直接相减。 |

飞控只接受连续新鲜、POSITION_VALID+CALIBRATED+YAW_VALID 的 `CAR_POSE`。若速度有效，可按接收延迟做短时匀速外推；速度无效时不得臆造速度。

5.2 `CAR_TASK_REQUEST` (0x81)，Payload=12 bytes

| 偏移 | 字段 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | TaskType | u8 | 01 抛投；02 动态起降。 |
| 1 | RequestFlags | u8 | bit0 START，其他位 0。 |
| 2–3 | MissionId | u16 | 车 MCU 每次按键递增；三次重发保持相同 ID 与 Seq。 |
| 4–5 | CalibrationId | u16 | 必须等于当前 `CAR_POSE.CalibrationId`，否则飞控拒绝。 |
| 6–7 | Reserved | u16 | 发送 0。 |
| 8–11 | SourceTimeMs | u32 | 车 MCU 单调时间。 |

5.3 `CALIBRATION_SET` (0x83)，Payload=12 bytes

| 偏移 | 字段 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–3 / 4–7 | DeltaX / DeltaY | i32 | 应用到车端本地平台坐标的 FIELD_GLOBAL 平移，cm。 |
| 8–9 | CalibrationId | u16 | 由地面站生成，必须非 0。 |
| 10 | Flags | u8 | bit0 APPLY=1；其余 0。 |
| 11 | Reserved | u8 | 发送 0。 |

小车只有在 CAR_RUNNING=0 时可接受该命令。小车 MCU 必须等待 Pi 返回成功 ACK 后，才向地面站回复 ACK_ACCEPTED；不能仅以本地 UART 写入成功当作校准已生效。

5.4 飞行器遥测与状态

`FLIGHT_TELEMETRY` 复用现有 24-byte V2 定义：StatusFlags(u16)、CoordinateFrame(u8=0x01)、ModeCode(u8)、X/Y/Z(i32, cm)、Yaw(i16, 0.1°)、GroundSpeed(u16, cm/s 或 0xFFFF)、SourceTimeMs(u32)。本题必须将 ModeCode 映射为下表，地面站不得从调试字节猜任务状态。

| ModeCode | 状态 |
| --- | --- |
| 0 | IDLE / 等待有效校准 |
| 1 | PRECHECK |
| 2 | TAKEOFF |
| 3 | INTERCEPT |
| 4 | FOLLOW |
| 5 | DROP_ALIGN |
| 6 | DROP_ACTION |
| 7 | LAND_ALIGN |
| 8 | DESCEND |
| 9 | ON_PLATFORM_5S |
| 10 | PLATFORM_TAKEOFF |
| 11 | RETURN_HOME |
| 12 | HOME_LAND |
| 13 | ABORT / FAILSAFE |

`MISSION_STATUS` Payload=12 bytes：TaskType(u8)、Stage(u8，取 ModeCode)、StatusFlags(u16)、MissionId(u16)、ErrorCode(u8)、Reserved(u8=0)、SourceTimeMs(u32)。状态迁移后最多发送一次；如果下一回应窗口发生 ACK，则 ACK 优先，状态在下一轮发送。

5.5 相机有线消息与任务会话绑定

| Type | Payload | 方向与语义 |
| --- | --- | --- |
| 0x90 CAMERA_MODE（6 B） | Mode(u8), TaskType(u8), MissionId(u16), Flags(u8), Reserved(u8) | 飞控→相机。头部必须 ACK_REQUIRED；该帧头部 Seq 即 ModeSeq。相机完成 active_mode 切换、清除旧检测队列后才回 ACK。 |
| 0x91 CAMERA_TARGET（18 B） | 原 14 B + TaskType(u8), MissionId(u16), ModeSeq(u8) | 相机→飞控，15–20 Hz。前 14 B 偏移保持 V2.1：Flags、Quality、ErrX/Y、OuterDiameter、FrameCounter、SourceTimeMs；末尾会话字段必须回显当前模式。 |
| 0x92 CAMERA_ACTION（8 B） | Action(u8), Flags(u8), ActionId(u16), TaskType(u8), MissionId(u16), ModeSeq(u8) | 飞控→相机。头部必须 ACK_REQUIRED；DROP 只由飞控稳定判定后下发。会话字段用于拒绝旧任务动作。 |
| 0x93 CAMERA_ACTION_RESULT（12 B） | 原 8 B + TaskType(u8), MissionId(u16), ModeSeq(u8) | 相机→飞控。Result：0 完成、1 执行中、2 拒绝、3 失败；飞控只接受会话三字段和 ActionId 均匹配的结果。 |

相机 ACK 使用通用 0x11：RequestType=0x90/0x92，RequestSeq=被确认帧 Seq。飞控等待 200 ms，最多发送 3 次；重发必须复用第一次的 Seq，并在头部同时设置 ACK_REQUIRED|RETRANSMISSION。ACK 本身不得请求 ACK。

强制会话门禁： 飞控收到小车任务请求后先创建 TaskType+MissionId+ModeSeq 会话并发送 CAMERA_MODE；匹配 ACK 到达前不得向小车返回任务接受。只有在该 ACK 之后到达、且三字段完全匹配的 CAMERA_TARGET / CAMERA_ACTION_RESULT 才可更新控制状态。错误任务、旧 MissionId、旧 ModeSeq 或迟到帧全部丢弃，且不得刷新相机在线/新鲜时间。IDLE、中止和任务结束必须立即使会话失效并彻底清空目标、动作结果、ACK、帧计数和接收时间。

视觉符号约束： 相机不得以旧的二维码、红色 X、色块作为任务触发；必须识别 60×60 cm 平台中心的 30/50 cm 黑色同心圆和十字。黑色循迹线是干扰物，只有同时满足双环/同心/十字结构和尺寸一致性才可置 TARGET_VALID。

6. 与现有工程兼容的本地 UART 适配

6.1 Pi↔车 MCU

车内有线链路直接使用第 4 节 V2.3 帧。Pi 发送 `Src=0x31,Dst=0x32,Type=0x80` 的本地/已换算位姿；MCU 校验后改写为 `Src=0x30,Dst=0x10` 再发 LoRa。校准下行由 MCU 转发到 Pi；Pi 成功应用后以标准 ACK 回复 MCU。

6.2 ESP32↔飞控扩展 LX 私有帧

保留旧固定控制帧 `BB 10 F1 func cmd EE SC AC` 供迁移调试使用，但本题的新位姿与任务请求必须使用下列扩展帧，不能硬塞进旧 8 字节结构：

扩展 LX 帧： `BB 10 F1 30 SubType Length Payload EE SC AC`。SubType=01 CAR_POSE（Payload 原样 22 bytes）；02 MISSION_REQUEST（12 bytes）；03 MISSION_RESPONSE（6 bytes）；04 MISSION_STATUS（12 bytes）。SC/AC 对从 BB 到 EE 的所有字节做与旧工程相同的双累加校验。

| SubType | 方向 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 01 CAR_POSE | ESP32→STM32 | 每个合法 LoRa 位姿立即转发；飞控存最新样本、更新时间、Seq 和 CalibrationId。 |
| 02 MISSION_REQUEST | ESP32→STM32 | 透传 CAR_TASK_REQUEST；飞控在 50 Hz 状态机检查后回复，不允许 ESP 直接断言已接受。 |
| 03 MISSION_RESPONSE | STM32→ESP32 | RequestType(u8)、MissionId(u16)、Result(u8)、Detail(u8)、Reserved(u8)。ESP32收到后才发 LoRa ACK。 |
| 04 MISSION_STATUS | STM32→ESP32 | 与 0x82 相同的 12-byte Payload；ESP排队，在允许时隙广播。 |

飞控→ESP32 既有 `BB 10 F1 08 [x,y,height,yaw] EE SC AC` 遥测帧继续保留，供 ESP32 生成 `FLIGHT_TELEMETRY`。原 `uart_lx.cpp` 的固定 8-byte 命令解析、原 `my_uart.c` 的固定 8-byte接收解析都必须新增扩展分支，不能破坏旧帧。

6.3 相机 UART

相机 UART 直接使用第 4 节 V2.3 流式解析器，飞控端 `Src=0x21,Dst=0x50`，相机端反向。最终比赛流程不得再依赖旧 `BB code FF` 指令或 `BB code ctrl ... FF` 返回帧；如保留旧协议，只能作为台架兼容模式，默认关闭。

7. 共信道 LoRa 时隙与可靠性

车端 10 Hz 位姿是无线时间基准。所有节点从每帧 `CAR_POSE` 的接收完成时刻建立本 100 ms 周期；无需同步系统时钟。无线单帧实测 99% 完成时间必须小于所属窗口，并预留至少 5 ms 保护间隔。默认窗口适用于 38.4K 空中速率，首轮实测后可放宽，但不得缩短车端 10 Hz 位姿。

| 相对时间 | 唯一允许发射者 | 可发送内容 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–25 ms | 车载 MCU | CAR_POSE；或任务重发 / 维护 ACK | 每 100 ms 一个车端槽。任务请求期间可连续 3 槽用同 Seq 重发，之后恢复位姿。 |
| 30–55 ms | 机载 ESP32 | CAR_TASK_REQUEST 的 ACK；或 FlightTelemetry；或 MissionStatus | 一轮只发一帧，优先级：ACK > MissionStatus > Telemetry。Telemetry 仅在收到 CAR_POSE 且 `Seq mod 5=0` 时发，即 2 Hz。 |
| 55–100 ms | 所有节点静默 | 无 | 保护时间；禁止心跳、调试串口透传和不受控日志。 |

7.1 起飞前地面站校准维护窗口

地面站需要写校准时，等待一帧 `CAR_POSE` 且该帧 `Seq mod 5 = 2`，在其接收完成后 30–50 ms 发送一帧 `CALIBRATION_SET`。机载 ESP32永远只在 `Seq mod 5 = 0` 的回应槽发送常规遥测，因此不与该维护窗口竞争。车 MCU 在下一车端槽发送 ACK（可牺牲一次 CAR_POSE）。任务运行时，地面站发送线程必须禁用。

7.2 测量与退化规则

| 项 | 验收 / 退化规则 |
| --- | --- |
| 无线负载 | 正式配置下连续运行 10 分钟：CAR_POSE 10 Hz，FLIGHT_TELEMETRY 2 Hz，CRC/长度错误和解析丢弃都记录；如响应窗不足，优先降低遥测至 1 Hz，而不是降低车位姿。 |
| 任务请求 | CarTaskRequest 同 Seq 最多 3 次；ESP32需等飞控 `MISSION_RESPONSE` 后 ACK。无 ACK 仅显示失败，不能重复启动电机或多次触发飞控。 |
| 透明模式 | 本规范不依赖 LoRa 模块地址过滤。所有模块须使用相同空中速率、信道、FEC/发射功率配置；本地 UART 全部 115200、8N1、无流控。 |
| 禁止发送 | 禁止地面站任务中定时心跳/ACK；禁止相机消息上 LoRa；禁止 ESP32按自由定时器在任意时刻发 5 Hz 遥测。 |

8. 飞行状态机接口与安全新鲜度

| 阶段 | 飞控使用数据 | 阶段完成 / 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| PRECHECK | CH6、MID360、激光、连续 3 帧有效校准 CAR_POSE、相机在线 | 任一条件不满足：拒绝任务请求并给 Detail。 |
| TAKEOFF | MID360 / 激光 | 垂直至地面真高度 150±10 cm，稳定 3 s。 |
| INTERCEPT / FOLLOW | CAR_POSE 主目标；CAMERA_TARGET 末段修正 | 目标为小车位姿（可短时外推）；无人机 yaw 跟随 car yaw。 |
| DROP_ALIGN / DROP_ACTION | CAR_POSE + 新鲜视觉 | 必须视觉 TARGET_VALID、质量足够且相对误差稳定；飞控下发一次 CAMERA_ACTION/DROP，等完成回执。 |
| LAND_ALIGN / DESCEND | CAR_POSE + 视觉 + 激光 | 保持持续伴飞再分级下降；高度目标从对地 150 平滑转为对平台 135；末端到激光—起落面实测距离。 |
| ON_PLATFORM_5S | 车位姿、新鲜视觉/激光 | 平台上稳定 5 s 后再起飞；若确认失稳或位姿丢失，立即中止并安全处理。 |
| RETURN_HOME / HOME_LAND | MID360 / 激光 | 以巡航高度回 H 点，之后稳定降落。 |

| 监测对象 | 陈旧阈值 | 强制行为 |
| --- | --- | --- |
| CAR_POSE | >250 ms 警告；>500 ms 失效 | 伴飞中保持最后安全绝对目标不超过 0.5 s；仍失效则升/保持至巡航高度、返回 H 点。下降阶段丢失则先停止下降并上升。 |
| CAMERA_TARGET | 会话不匹配立即丢弃；>200 ms 禁止投放/继续下降；>1 s 失效 | 不匹配帧不得刷新在线时间；可暂以 CAR_POSE 继续高空伴飞，但不得发射投放或触地。 |
| CalibrationId | 任务中变化或清零 | 立即进入 ABORT，禁止继续跟踪与下降。 |
| 飞控↔ESP UART | >500 ms 无新鲜飞控数据 | ESP停止发送飞行遥测，不能对新任务回复已接受。 |

9. 各角色实现边界

| 角色 | 必须实现 | 明确不负责 |
| --- | --- | --- |
| 飞控 STM32 | 扩展 LX 解析、任务验收回复、伴飞/投放/动态着陆状态机、视觉机体系→世界系转换、所有 failsafe。 | 不解析 LoRa 空中帧；不做图传；不相信 ESP 的‘UART 写成功’等同飞控已接受。 |
| 机载 ESP32 | V2.3 LoRa 解析/校验/去重、时隙、CAR_POSE/LX桥接、等待飞控响应后 ACK、遥测/状态队列。 | 不决定能否起飞、投放或降落；不自行生成自由运行遥测。 |
| 小车 Pi + MCU | Pi 计算平台中心与坐标偏置；MCU 按键、LoRa时隙、校准转发、任务重发。 | 不在任务中根据无线 ACK 停车或修改轨迹；不把未校准本地坐标发给飞机。 |
| MaixCam | 同心圆十字检测、质量/偏差输出、执行飞控一次性DROP动作、回执行结果。 | 不经 LoRa；不发送视频；不自行决定投放时机或飞控模式。 |
| 地面站 Pi | 显示场地、车/机位置、链路新鲜度、状态文字、起飞前校准页面。 | 任务启动/停止/降落控制；任务中任何发射、代码修改或网络依赖。 |

10. 代码改造定位与验收清单

| 工程 / 文件 | 现状 | 本题改动 |
| --- | --- | --- |
| 飞控 `User_Task.c` | 旧二维码巡航—投放—返航状态机，地图边界 240×300 cm。 | 替换为本题两任务状态机；接收小车姿态；400×500 cm 约束；高度平台补偿；任务响应与状态上报。 |
| 飞控 `my_uart.c/.h` | 已有 V2.1 TARGET/RESULT 解析，但无会话归属和 MODE ACK。 | 加入通用 ACK、TaskType/MissionId/ModeSeq 门禁；错误帧不刷新状态；清状态时归零全部时间与计数。 |
| 飞控 `my_send_test.c/.h` | CAMERA_MODE/ACTION 头部 Flags=0，重发生成新 Seq。 | 发送 ACK_REQUIRED；显式分配 Seq；重发复用相同 Seq 并置 RETRANSMISSION；ACTION 携带会话字段。 |
| ESP `uart_lora.cpp` | 只处理旧 START/STOP/二维码；自由 5 Hz 遥测。 | 接收 0x80/0x81/0x83相关逻辑；时隙发送；等待飞控响应再 ACK；广播目的地址 0x10。 |
| ESP `uart_lx.cpp` | 可收飞控 8-byte位置和旧目标结果。 | 解析/发送扩展 LX；把飞控状态排队给 LoRa。 |
| Maix `main*.py` | 红色 X / AprilTag / 二维码、旧 BB帧、相机自主投放逻辑。 | 改黑色同心圆十字；V2.3 UART；仅在 FC ACTION/DROP 后动作。 |
| 地面站 | 旧文档含图传和启动/停止按钮。 | 移除 RTSP/VLC 与任务按钮；只保留显示、维护校准、链路诊断。 |

10.1 联调验收顺序

| 顺序 | 台架验收 |
| --- | --- |
| 1 | 所有端对 CRC 标准向量和下列 CAR_POSE / TASK / CALIBRATION 向量一致；乱序、粘包、CRC错误不更新状态。 |
| 2 | Pi→MCU→LoRa→ESP→STM32 的 CAR_POSE 连续 10 Hz；飞控记录 Seq、年龄、CalibrationId。 |
| 3 | 校准写入后，移动小车模拟坐标，飞控目标与地面站图示均显示 FIELD_GLOBAL 同一位置。 |
| 4 | 分别按两个小车按键：飞控拒绝条件/接受条件的 ACK Detail 正确；同 Seq三次重发只触发一次。 |
| 5 | 相机先回匹配 MODE ACK，再输出带 TaskType/MissionId/ModeSeq 的 TARGET；错误 ModeSeq 和旧 MissionId 帧均不刷新飞控新鲜度。 |
| 6 | 人为丢弃 MODE/ACTION ACK：确认 200 ms 后以同 Seq 重发，最多 3 次，且动作只执行一次。 |
| 7 | 相机对 30/50 cm 黑环十字输出正确符号的 ErrX/ErrY；黑色循迹线不产生 TARGET_VALID。 |
| 8 | 断开 LoRa、Pi、相机分别验证第 8 节 failsafe；尤其是下降时丢车位姿必须停止下降。 |
| 9 | 场地低风险实飞：先抛投伴飞，再动态起降；全程记录 90 s 内时序、丢帧率、目标误差与高度切换。 |

附录 A：固定帧测试向量

以下以 V2.3 帧为准，空格仅为阅读便利。CAR_POSE 示例：FIELD、有效/已校准/有速度/有yaw、calibration_id=1、x=120cm、y=−50cm、yaw=90.0°、vx=10cm/s、vy=0、time=1234ms。实现前必须用自己的 CRC 函数复算并在单元测试中断言。

| 用途 | 十六进制完整帧（已包含 CRC16） |
| --- | --- |
| CAR_POSE | AA 55 02 80 30 10 42 00 16 01 0F 00 01 00 00 00 78 FF FF FF CE 03 84 00 0A 00 00 00 00 04 D2 B2 2D |
| CAR_TASK_REQUEST | AA 55 02 81 30 20 43 01 0C 01 01 00 01 00 01 00 00 00 00 04 D2 7F 78 |
| CALIBRATION_SET | AA 55 02 83 40 30 16 01 0C 00 00 00 64 FF FF FF CE 00 01 01 00 F1 24 |

说明： 文档中的完整字段、字节长度和 CRC16 都是强制约定；各端应使用同一 CCITT-FALSE 函数重新计算并断言上表结果。

附录 B：可直接发送给修改 Agent 的提示词

本附录同时导出为独立 Markdown 文件，便于复制。无人机端拆为飞控 STM32 与机载 ESP32 两个 Agent，因此实际共有五份提示词。

B.1 飞控 STM32F407 Agent

提示词： 先完整阅读《D题_通用通信与接口规范_V2.3》，它是唯一通信依据；不要沿用旧二维码/图传任务假设。改动前先阅读当前工程，保留无关功能和既有安全保护。完成后给出修改文件清单、关键协议测试、未确定的实测参数。 你的身份是无人机飞控 STM32F407。仅修改飞控工程。重点文件：User_Task.c/.h、my_uart.c/.h、my_send_test.c/.h、mission_command.c/.h，以及必要的 PID/控制接口。保留现有两条互斥任务分支，任务选择只由小车 TaskType+MissionId 决定。收到任务请求后先创建 ModeSeq，会话失效并清空旧视觉状态，再发送 CAMERA_MODE(ACK_REQUIRED)；只有匹配 0x11 ACK 后才接受任务。MODE/ACTION 超时 200ms，以同 Seq+RETRANSMISSION 最多重发3次。TARGET/RESULT 只接受 TaskType+MissionId+ModeSeq 完全匹配且位于模式 ACK 之后的帧；错误帧不得刷新在线时间。IDLE、中止和结束必须使会话失效。ACTION 继续使用 ActionId=MissionId，并同时校验会话字段和 ACTION ACK。不要改变‘CAR_POSE/雷达主闭环、相机仅末段纠偏’，不要让飞控解析 LoRa。

B.2 机载 ESP32 Agent

提示词： 先完整阅读《D题_通用通信与接口规范_V2.3》，它是唯一通信依据；不要沿用旧二维码/图传任务假设。改动前先阅读当前工程，保留无关功能和既有安全保护。完成后给出修改文件清单、关键协议测试、未确定的实测参数。 你的身份是机载 ESP32 协议代理。重点文件：main.cpp、main.h、uart_lora.cpp/.h、uart_lx.cpp/.h，及 protocol_v2 模块。实现V2.3的0x80 CAR_POSE、0x81 CAR_TASK_REQUEST、0x82 MISSION_STATUS、0x84 MISSION_ABORT。所有收到的合法CAR_POSE立即用第6.2节扩展LX转给STM32；任务请求转给STM32后，必须等待STM32的MISSION_RESPONSE，才在LoRa回应窗口向小车发ACK。移除自由运行的5Hz遥测：按第7节以CAR_POSE为时基，Seq mod5=0时最多发一帧2Hz广播遥测；ACK和任务状态优先。广播Dst必须是0x10。保持飞控有线位置帧新鲜度保护，超时则不发遥测也不接受任务。不能自行决定起飞/投放/降落。必须实现CRC、长度、目的地址、5s去重和发送互斥；所有本题新帧不得落入旧AA BB二维码通道。

B.3 小车端（树莓派4 + MCU）Agent

提示词： 先完整阅读《D题_通用通信与接口规范_V2.3》，它是唯一通信依据；不要沿用旧二维码/图传任务假设。改动前先阅读当前工程，保留无关功能和既有安全保护。完成后给出修改文件清单、关键协议测试、未确定的实测参数。 你的身份是小车端，需同时处理树莓派4定位程序与小车MCU无线/按键程序。树莓派以115200 UART每100ms向MCU发送V2.3 CAR_POSE；先把SLAM雷达原点换算为平台同心圆十字中心，再按本次Δx/Δy转换为FIELD_GLOBAL。姿态：前+X、左+Y、yaw逆时针为正，单位cm/0.1°；可计算并填Vx/Vy，否则清速度有效位。MCU是唯一LoRa发射者，按第7节10Hz车端时隙广播CAR_POSE。两个物理按键分别生成CAR_TASK_REQUEST(抛投/动态起降)，同Seq最多重发3次，不能因ACK重复触发或让小车停车。实现地面站起飞前CALIBRATION_SET：MCU只在车未运行时转发给Pi；Pi内存应用后回ACK，MCU再对地面站ACK。校准重启失效，任务中不得改。任务中小车继续循线一整圈，不依赖地面站控制。

B.4 MaixCam Pro 相机 Agent

提示词： 先完整阅读《D题_通用通信与接口规范_V2.3》，它是唯一通信依据；不要沿用旧二维码/图传任务假设。改动前先阅读当前工程，保留无关功能和既有安全保护。完成后给出修改文件清单、关键协议测试、未确定的实测参数。 你的身份是 MaixCam Pro 下视视觉与投放执行端。只运行一份程序，通过 CAMERA_MODE 切换 active_mode。收到 MODE 后必须先停止旧模式输出、清空旧检测/发送队列、写入 TaskType+MissionId+ModeSeq（ModeSeq=MODE 头部 Seq），完成实际切换后才回通用 ACK。重复的同 Seq+RETRANSMISSION 只重回 ACK，不重复初始化或执行动作。每个 18-byte CAMERA_TARGET 必须回显 TaskType+MissionId+ModeSeq；IDLE 不再发 TARGET。CAMERA_ACTION 只有会话三字段匹配才 ACK 接受并执行，重复 Seq 不得重复驱动舵机；12-byte RESULT 同样回显会话字段和 ActionId。继续识别60×60cm平台的30/50cm黑色同心圆十字，15–20Hz 输出机体系 ErrX/ErrY；不依据画面自主选择任务或投放，不做LoRa和RTSP图传。

B.5 树莓派地面站 Agent

提示词： 先完整阅读《D题_通用通信与接口规范_V2.3》，它是唯一通信依据；不要沿用旧二维码/图传任务假设。改动前先阅读当前工程，保留无关功能和既有安全保护。完成后给出修改文件清单、关键协议测试、未确定的实测参数。 你的身份是树莓派地面站。使用LoRa USB-TTL的V2.3解析器，显示400×500cm场地上的飞机和小车平台中心、坐标/yaw、链路新鲜度、校准ID、任务类型/阶段、错误与倒计时；任务阶段仅接收。移除RTSP/VLC/实时图传及启动、停止、降落控制按钮。仅提供‘起飞前校准’维护页面：同时看到新鲜FLIGHT_TELEMETRY和未校准CAR_POSE时，计算并展示Δx/Δy；人工确认后只在第7.1节Seq mod5=2窗口向小车发CALIBRATION_SET，等待ACK和后续CALIBRATED CAR_POSE。进入READY或收到CAR_TASK_REQUEST后，彻底禁用发送线程和全部控制控件。不能在任务中下发修改参数/代码/控制命令，也不依赖外网。

附录 C：V2.3 维护复位按钮与 MAINTENANCE_RESET

C.1 目的、版本和禁止自动解锁

本附录是 V2.3 的增量规范。在线帧的 Version 字段仍固定为 0x02；V2.3 仅为文档修订号。新增维护复位仅用于人工结束/退出小车校准维护锁、清除旧坐标校准并重新允许“起飞前校准”流程，不是启动、停车、任务选择或飞行控制命令。

小车静止12s 只作为物理按钮生效的必要条件，不能单独解除任何端的发送熔断、不能自行清除校准，也不能触发 CALIBRATION_SET。未按下并完成物理维护复位按钮时，地面站、飞控和小车均须保持既有只收/任务安全状态。

C.2 物理按钮状态机与校准复用

按钮接入小车 MCU，由人工持续长按 2–3 s 后才判定一次有效按下；必须已连续观测 CAR_RUNNING=0 至少 12 s。短按、抖动、行驶中按下、停车不足 12 s、Pi 未确认清除校准，均不得产生 MAINTENANCE_RESET。建议 MCU 用独立提示灯/蜂鸣提示“条件不足、清除成功、已广播”，但提示方式不改变本协议。

有效按下后的顺序固定为：① MCU 向车载 Pi 发起本地维护复位请求；② Pi 清除当前内存中的 Δx/Δy、CALIBRATED 和 CalibrationId，并开始输出未校准 CAR_POSE；③ Pi 用通用 ACK 对 MCU 确认；④ MCU 才在 LoRa 小车发送时隙广播 MAINTENANCE_RESET；⑤ 地面站进入“维护复位待人工确认”，重新等待完整的起飞前校准前置条件。

一次成功校准可复用于两个独立任务：只要车载 Pi 未掉电/重启、平台坐标轴与安装关系未变化，Pi 必须持续保留同一套 Δx/Δy、CALIBRATED=1 和非零 CalibrationId。飞控重复上电不使该校准失效；飞控重新收到连续 3 帧有效、同一 CalibrationId 的 CALIBRATED FIELD_GLOBAL CAR_POSE 后，才能重新将该位姿作为可用任务输入。按下维护复位按钮、小车 Pi/MCU 重启，或坐标轴/安装关系改变后，旧校准不得继续复用，必须重新走完整人工校准闭环。

C.3 0x85 MAINTENANCE_RESET 帧定义

方向与 ACK：LoRa 帧固定为 Src=0x30、Dst=0x10、Type=0x85；Header Flags 不设置 ACK_REQUIRED，接收方不得回复 ACK。Payload 长度固定为 8 B，所有多字节字段沿用第 4 节大端序。

Payload：ResetId(u16，非零；每次成功复位递增，回绕时跳过 0)、ResetFlags(u8)、Reserved(u8=0)、SourceTimeMs(u32)。ResetFlags.bit0=CLEAR_CALIBRATION，本版本物理维护复位必须置 1；bit1–bit7 保留且必须为 0。Reserved 非零、未知标志位或长度不为 8 的帧必须丢弃且不得改变状态。

车内 Pi↔MCU 使用同一 Type=0x85：MCU 的本地请求为 Src=0x32、Dst=0x31、ACK_REQUIRED=1，Payload 与随后广播帧相同；Pi 清除成功后以通用 ACK（RequestType=0x85、RequestSeq=该本地请求 Seq）答复。MCU 只可在收到该 ACK 后发布 LoRa 帧，并将其改写为 Src=0x30、Dst=0x10、无 ACK_REQUIRED。

C.4 时隙、重发与去重

MAINTENANCE_RESET 仅使用第 7 节规定的 0–25 ms 小车发送窗口，不得抢占飞控回应窗口或地面站 30–50 ms 维护窗口。首次广播使用一个新的非零 ResetId 和一个固定帧 Seq；随后在连续两个小车时隙各重发一次，三帧 ResetId、Payload 和 Seq 必须完全相同，后两帧仅在头部设置 RETRANSMISSION。该消息没有 ACK、没有收到 ACK 后补发，也没有定时循环。

接收端按 Src、Type、ResetId 去重：同一 ResetId 的重传只允许刷新链路统计，不得再次清除状态或重新开放校准；仅在获得新的非零 ResetId 时执行一次状态迁移。无效帧、旧重复帧和不符合方向的帧不得解除任何锁。

C.5 各端必须行为

小车 Pi：仅在收到来自本车 MCU 的合法本地请求时清除 Δx/Δy、CALIBRATED 和 CalibrationId；成功后将 CAR_POSE 恢复为未校准本地坐标并保持 CAR_RUNNING=0，随后回复本地 ACK。小车 MCU：按钮是唯一触发源；须先满足 12 s 静止和 2–3 s 长按，再完成 Pi 清除握手和三帧广播。小车不得因本消息起步、恢复循线或重复启动任务。

机载 ESP32：识别并校验 0x85，不回 ACK；将其原样经新增 LX SubType=0x05 MAINTENANCE_RESET（8 B Payload）转交 STM32，且不得把它当作任务请求、遥测或 ACK。飞控 STM32：收到该本地事件或后续 CALIBRATED 清零的 CAR_POSE 时，立即失效当前小车校准输入和任务会话；若仍在任务中，必须按既有安全规则中止/失效保护。该消息绝不能作为继续、恢复或重新启动飞行任务的依据。

树莓派地面站：仅接受 Src=0x30、Dst=0x10、合法 8 B 的新 ResetId。收到后必须取消待发送的 CALIBRATION_SET、清除旧 Δ 候选和完成状态，并从“永久只收锁”转换为“维护复位待人工确认”。在收到新鲜 IDLE FLIGHT_TELEMETRY、新鲜 CAR_RUNNING=0 且未校准 CAR_POSE 后，仍须由操作员再次确认，才可恢复采样并允许一次 CALIBRATION_SET；绝不因收到 0x85 或静止满 12 s 自动发送。相机端无需处理此消息。

C.6 固定帧测试向量与验收

固定向量：ResetId=1、ResetFlags=0x01、SourceTimeMs=1234、Src=0x30、Dst=0x10、Seq=0x52、Header Flags=0x00。完整帧为：AA 55 02 85 30 10 52 00 08 00 01 01 00 00 00 04 D2 9C B2。CRC16/CCITT-FALSE 对从 Version 至 Payload 末尾的字节计算，结果必须为 0x9CB2。

验收至少覆盖：① 小车运行、停车不足 12 s、短按均不发 0x85；② 合格长按只在 Pi ACK 后发送 3 帧、同 Seq/ResetId 且后两帧为 RETRANSMISSION；③ 停车超过 12 s 但没有按键时，校准和地面站发送锁均不变化；④ 地面站收到新 ResetId 后仍需要新鲜 IDLE/未校准数据和人工二次确认；⑤ 飞控重复上电而小车未掉电时，连续 3 帧同一有效 CalibrationId 可复用校准；⑥ 维护复位后旧 CalibrationId、旧任务和重复 0x85 都不能恢复任务。